| 信利半导体有限公司环保信息公开表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 信利半导体有限公司 |  |  |  | 组织机构代码 |  | 91441500723829525E |  |  |  |  |  |
| 单位地址 | 汕尾高新区红草园区省道S242西侧 |  |  |  | 地理位置 |  | 东经115°20′34″北纬22°51′15″ |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 林伟华 |  |  |  | 联系电话 |  | 0660-3243752 |  |  |  |  |  |
| 环保负责人 | 罗鉴治 |  |  |  | 联系电话 |  | 0660-3609163 |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | 半导体电子元器件制造业 |  |  |  | 邮政编码 |  | 516600 |  |  |  |  |  |
| 生产周期 | 355天 |  |  |  | 电子信箱 |  | zhangjianbin@truly.cn |  |  |  |  |  |
| 单位简介 | 信利半导体有限公司主要生产液晶显示模块、液晶显示器、有机电致发光二极管（OLED）显示器及（OLED）显示模块等半导体产品， |  |  |  | 污染源管理级别 |  | 市控 |  |  |  |  |  |
| 废水排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水排放口数量 | 1 |  |  |  | 执行的排放标准 |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 （DB44/26-2001）第二时段三级标准 |  |  |  |  |  |
| 废水排放口编号 | DW001 |  |  |  | 排放口位置 |  | 废水处理站排放口（坐标为115°20′34″，22°51′15″） |  |  |  |  |  |
| 特征水污染物 | COD，氨氮 |  |  |  | 主要水污染物种类 |  | COD，氨氮 |  |  |  |  |  |
| 规定排放浓度限值 | COD：500mg/L，氨氮：45mg/L |  |  |  | 2024年第3季度实际排放总量 |  | COD：84.33吨，氨氮：1.22吨 |  |  |  |  |  |
| 规定排放总量限值 | COD：849.7吨/年，氨氮：24.6吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超标排放情况 | 无 |  |  |  | 超总量排放情况 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 | 连续排放 |  |  |  | 排放去向 |  | 处理达标后排入红草污水处理厂纳污管网,再进入红草园区综合污水处理厂 |  |  |  |  |  |
| 废气排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气排放口数量 | 7个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 执行广东省地方标准大气污染物排放限值（DB44/27-2001）第二时段二级标准，详见信利半导体废气检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行的排放标准 | GB12348-2008中的2类标准 |  |  |  | 规定排放限值 |  | 白天60分贝 晚上50分贝 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 | 连续 |  |  |  | 实际监测数值 |  | 白天小于58分贝 晚上小于48分贝 |  |  |  |  |  |
| 危险废物排放信息(2024年第三季度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危废编号 | 转移量，吨 | 贮存量，吨 |  |  |  | 处置/回收情况 |  |  |  |  |
| 废有机溶剂 | 危险废物 | HW06 | 768.91 | 89.034 |  |  |  | 东莞瑞众新材料科技有限公司 深圳市环保科技集团股份有限公司龙岗分公司 |  |  |  |  |
| 废铝蚀刻液 | 危险废物 | HW34 | 90.71 | 17.991 |  |  |  | 惠州市东江环保技术有限公司 |  |  |  |  |
| 沾有化学品的物品（无尘布、手套） | 危险废物 | HW49 | 2.22 | 0 |  |  |  | 深圳市环保科技集团股份有限公司龙岗分公司 |  |  |  |  |
| 实验室废酸 | 危险废物 | HW49 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特气焚烧粉尘 | 危险废物 | HW18 | 4.14 | 0 |  |  |  | 深圳市环保科技集团股份有限公司福田分公司 |  |  |  |  |
| 光刻胶废液 | 危险废物 | HW13 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测方式 | 自行监测、委托监测 |  |  |  | 环境监测机构名称 |  | 中山大学惠州研究院检测中心 |  |  |  |  |  |
| 监测点位图 | 排水口 |  |  |  | 监测计划方案 |  | 自行监测每日一次，委托监测每月一次 |  |  |  |  |  |
| 自行监测结果 | 废水站水质记录表 |  |  |  | 监测月报告 |  | 废水检测报告 |  |  |  |  |  |
| 水污染治理设施建设运营信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 |  |  | 实际处理量 |  |  | 运行时间 |  | 运行情况 |  |
| 有机废水处理系统 | 2018.03 | 接触氧化法 | 8200吨/天 |  |  | 5600吨/天 |  |  | 24H/天 |  | 良好 |  |
| 酸碱废水处理系统 | 2018.03 | 中和法 | 1296吨/天 |  |  | 900吨/天 |  |  | 24H/天 |  | 良好 |  |
| 含磷废水处理系统 | 2018.03 | 物化法 | 860吨/天 |  |  | 700吨/天 |  |  | 24H/天 |  | 良好 |  |
| 环评及其它行政许可信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政许可名称 | 项目文件名称 |  |  |  | 编制/审批单位 |  | 文号 |  |  | 内容说明 |  |  |
| 项目环评报告 | 信利半导体有限公司高端车载及智能终端显示屏工厂建设项目技术改造环境影响报告 |  |  |  | 湖南绿鸿环境科技有限责任公司 |  | / |  |  | 因涉商业秘密且文件太大，需要者与本单位联系，依申请提供复印件。 |  |  |
| 环评报告批复文件 | 高端车载及智能终端显示屏工厂技术改造建设项目环评批复 |  |  |  | 汕尾市环境保护局 |  | 汕环函[2018]306号 |  |  |  |  |  |
| 排污许可证 | 排污许可证 |  |  |  | 汕尾市环境保护局 |  | 91441500723829525E002V |  |  | 排污许可证 |  |  |
| 环境突发事件应急信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 突发环境事件应急预案 | 已编制应急预案，具体内容详见信利半导体有限公司（红草园园）突发环境污染事故应急预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急预案备案情况 | 441502-2023-0010-M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险防范工作开展情况 | 每年进行2次化学品安全使用与管理知识培训及演习、消防知识培训及演习 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 近3年无突发环境事件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |