单位基本信息

| 单位名称 | 信利电子有限公司 | 统一社会信用代码 | 914415006179614852 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | - 汕尾市区工业大道信利工业城一区第10栋 | 地理位置 | 经度：115.383333，纬度：22.789466 |
| 法定代表人 | 林伟华 | 邮政编码 | 516600 |
| 环保负责人 | 宋贝贝 | 联系电话 | 0660-3375119 |
| 行业类别 | 制造业 | 电子邮箱 | / |
| 成立时间 | 1992 | 生产周期 | 4.0 |
| 占地面积 |  |  |  |

| 废水排放信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水排放口数量 | 2 | 执行的排放标准 | GB 21900-2008 DB 44/1597-2015 |
| 废水排放口编号 | DW001 | 排放口位置 | 生产废水排放口（坐标为22°47′28.21″，115°23′20″） |
| 废水排放口编号 | DW002 | 排放口位置 | 含镍废水车间排放口（坐标为22°47′38.80″，115°23′7.30″） |
| 特征水污染物 | COD，氨氮 | 主要水污染物种类 | COD，氨氮，总磷，总铜，总镍，总锌 |
| 规定排放浓度限值 | COD：40mg/L，氨氮：5mg/L 总磷:0.5 mg/L，总铜:0.5mg/L 总镍:0.5mg/L，总锌:1mg/L | 2023年实际排放总量 | 生产废水排放口：767470.8吨 含镍废水车间排放口：7505.05吨 |
| 规定排放总量限值 | COD：95.848吨/年，氨氮：11吨/年，总氮：23.962吨/年，总镍：0.987吨/年 |  |  |
| 超标排放情况 | 无 | 超总量排放情况 | 无 |
| 排放方式 | 间断排放 | 排放去向 | 处理达标后排入市政排污管道,再进入汕尾市东部水质净化厂 |

| 废气排放信息 |  |
| --- | --- |
| 废气排放口数量 | 32个 |
| 备注 | 详见检测报告 |

噪声排放信息

| 执行的排放 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 排放形式和排放规律 | 间歇性排放 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规定排放限值 | 昼间：65dB;夜间：55dB | 超标情况 | 无 |

| 危险废物排放信息(2024年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危废编号 | 转移量，吨 | 贮存量，吨 |  |  |  | 处置/回收情况 |  |  |
| 油墨废渣 | 危险废物 | HW12 | 25.26 | 0 |  |  |  | 广东新生环保科技股份有限公司，深圳环保集团等有资质的处理公司处置 |  |  |
| 干膜渣 | 危险废物 | HW12 | 90.99 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 含铜污泥 | 危险废物 | HW22 | 599.98 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 废酸 | 危险废物 | HW34 | 126.54 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 废活性炭 | 危险废物 | HW49 | 3.39 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测方式 | 自行监测、委托监测 |  |  |  | 环境监测机构名称 |  | 中山大学惠州研究院检测中心 |  |  |  |  |
| 监测点位图 | 排水口 |  |  |  | 监测计划方案 |  | 出水口安装在线监测，委托监测1季度/次 |  |  |  |  |
| 自行监测结果 | 详见在线监测数据 |  |  |  | 监测年度报告 |  | 详见检测报告 |  |  |  |  |
| 水污染治理设施建设运营信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 |  |  | 实际处理量 |  |  | 运行时间 | 运行情况 |  |
| 5号废水站 | 2010 | 化学沉淀 | 150吨/H |  |  | 80吨/H |  |  | 24H/天 | 良好 |  |
| 含镍生产车间废水排放口 | 2010 | 间隙式 一 体化反应池 离子交换器 | 3吨/天 |  |  | 1.1吨/天 |  |  | 24H/天 | 良好 |  |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号（备案编号） | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评报告批复文件 | 线路板项目技术升级改造项目 | 重庆浩力环境影响评价邮箱公司 | 汕环函【2020】78号 | 依申请提供复印件。 |

突发环境事件应急预案

已制订《信利电子有限公司突发环境事件急预案》， 备案编号： 441502-2023-0011-M